对于运动方程、观测方程：

位姿由变换矩阵描述，然后使用李代数进行优化，观测方程由相机成像模型给出，其中内参随机固定，而外参是相机的位姿。

但是受到噪声的影响，两个方程只能近似成立，因此需要在有噪声的数据中进行准确的状态（位姿、地图）估计。

一．状态估计问题

对于运动方程、观测方程，假设假设两个噪声均服从高斯分布：

xk=fxk-1,uk+ωkzk,j=hyj,xk+vk,jk=1,…,N;j=1,…,M

ωk~N0,Rk,vk~N0,Qk,j

- 状态估计问题：

利用带噪声的数据z和u推断位姿x和地图y（以及它们的概率分布）。利用概率表示为求条件概率分布（将待估计状态记作一个状态变量）：

Pxz,ux=x1,…,xN,y1,…,yM

如果没有测量运动的传感器，只有图像，则条件概率分布简化为Pxz，根据贝叶斯法则，有：

Pxz=PzxPxPz∝PzxPx

后验概率：Pxz

似然：Pzx

先验：Px

1.1 最大后验

直接求后验概率分布较为困难。

方法：求一个最优估计，使得在该状态下，后验概率最大化（Maximize a Posterior，MAP）：

x*MAP=argmaxPxz=argmaxPzxPx

1.2 最大似然

如果不知道机器人大概在什么位置，即没有先验，则问题为求最大似然估计（Maximize Likelihood Estimation，MLE）：

x*MLE=argmaxPzx

似然：在现在位姿下，可能产生怎样的观测数据。

最大似然：在什么样的状态下，最可能产生现在的观测数据（观测数据已知）。

二．状态估计的概率解释

后端优化中，通常考虑一段时间内（或所有时间内）的状态估计问题，而且不仅使用过去的信息更新自己的状态，也会用未来的信息来更新自己

2.1 实际中的运动/观测方程

- 观测方程多于运动方程：

实际中，机器人在一个位置通常只能看到一小部分路标。而且，由于视觉或激光SLAM特征点数量都多，所以实际当中观测方程数量会远远大于运动方程的数量。

- 如果没有运动方程：

如果没有测量运动的装置，就没有明确的运动方程。此时可认为没有运动方程，或假设机器人不动，或机器人匀速运动。

此时，后端优化问题由多个观测方程组成。类似于SfM（Structure from Motion）问题，即通过一组图像来恢复运动和结构。与SfM中不同的是，SLAM中的图像有时间上的先后顺序，而SfM中允许使用完全无关的图像。

2.2 概率解释

令xk代表k时刻所有未知量，包含当前时刻的位姿、m个路标点。且zk表示k时刻所有的观测。

xk≜xk,y1,…,ym

两个方程改写为如下：

xk=fxk-1,uk+ωkzk=hxk+vkk=1,…,N

利用过去0-k中的数据来估计当期时刻的状态分布：

Pxkx0,u1:k,z1:k

根据贝叶斯法则，有：

Pxkx0,u1:k,z1:k∝PzkxkPxkx0,u1:k,z1:k-1

右式第一项为似然，由观测方程给定。第二项为先验，当前状态由过去所有状态估计得到，可将先验依次向前一时刻展开。

2.3 两类方法

- 滤波方法（EKF等）：

马尔可夫性：k时刻状态只与k−1时刻状态有关。将先验按照k-1时刻展开如下：

Pxkx0,u1:k,z1:k-1=Pxkxk-1,x0,u1:k,z1:k-1Pxk-1x0,u1:k,z1:k-1dxk-1

- 非线性优化方法：

k时刻状态与之前所有状态有关。可将先验继续往前展开。